非技术版 · PPT 参考

云团智能陪伴挂件技术概览

一句话介绍：“云团”由智能挂件、微信小程序、微信云端和 AI 语音服务组成，帮助随迁老人获得提醒、语音陪伴和更安全的线下社交体验。

1. 项目主要做什么

- 管理挂件：连接设备、查看电量、设置提醒和查找挂件。

- AI 陪伴：可以打字聊天，也可以通过手机或挂件直接说话。

- 附近社交：两台挂件靠近时匿名发现彼此，双方同意后才能成为伙伴。

2. 整体技术怎么连接

智能挂件（ESP32） → 低功耗蓝牙 BLE → 微信小程序 → 微信云函数 / 云数据库 → AI 与语音服务

挂件负责感知和播放，小程序负责操作和展示，云端负责 AI、身份验证、社交关系和数据保护。

名词说明：BLE 是低功耗蓝牙；ASR 是把语音转成文字；TTS 是把文字合成为语音。

功能与技术 · 1 / 2

3. 每个功能使用的技术

| 功能 | 主要技术 | 技术起到的作用 |
| --- | --- | --- |
| 适老化双页面 | 微信小程序原生框架、WXML、WXSS、JavaScript | 构建设备页和伙伴页，放大文字与按钮，并实现左右滑动。 |
| 挂件搜索与连接 | BLE GATT、微信 BLE API、ESP32 NimBLE | 让手机发现挂件、建立连接，并在断开后自动重连。 |
| 设备状态与电量 | ESP32 ADC、标准蓝牙电池服务 | 读取电池电压，换算成百分比并显示在小程序中。 |
| 提醒与查找挂件 | ESP32 GPIO、振动马达、LED、I2S 扬声器 | 接收小程序指令，通过振动、灯光和提示音提醒用户。 |
| AI 文字聊天 | 微信云函数、大模型接口、SSE 流式传输 | 在云端调用 AI，并把回答分段显示，减少等待感。 |
| 手机语音聊天 | 微信 RecorderManager、腾讯云 ASR / TTS | 使用手机麦克风录音，完成语音转文字和回答朗读。 |

功能与技术 · 2 / 2

3. 每个功能使用的技术（续）

| 功能 | 主要技术 | 技术起到的作用 |
| --- | --- | --- |
| 挂件 PTT 语音 | ESP32 I2S、IMA-ADPCM、BLE 音频、ASR / TTS | 用挂件按键录音，把语音传到云端，再把 AI 回答播回挂件。 |
| 附近匿名相遇 | BLE 广播与扫描、RSSI 信号强度、临时匿名 Token | 判断两台挂件是否靠近，同时避免直接广播用户身份。 |
| 招呼与伙伴关系 | 微信云函数、匿名凭证、云数据库事务 | 只有用户确认后才建立双向伙伴关系，避免陌生人直接联系。 |
| 伙伴文字聊天 | CloudBase 云数据库、本地缓存、增量同步 | 保存伙伴消息，先显示本地记录，再同步云端新消息。 |
| 个人名片与联系方式 | CloudBase 云存储、云函数、双方确认流程 | 保存公开名片；联系方式只有双方同意后才会分享。 |
| 缓存、隐私与数据删除 | 本地存储、挂件 NVS、哈希、限流、定时清理 | 加快页面打开速度，保护身份和密钥，并支持删除个人数据。 |

PPT 总结页参考

4. 三条关键技术链路

设备连接

挂件通过 BLE 与微信小程序连接。小程序读取电量和版本，并向挂件发送提醒、查找和设置指令。

AI 语音

用户说话后，系统完成录音、语音识别、AI 回答、语音合成和播放。挂件语音会边传输边处理，缩短等待时间。

匿名社交

附近挂件只交换临时匿名标识。用户查看公开名片并主动确认后，云端才建立伙伴关系和聊天会话。

5. PPT 可直接使用的总结

- 软硬件结合：ESP32 智能挂件通过低功耗蓝牙接入微信小程序。

- AI 语音陪伴：支持手机和挂件两种语音入口，并完成识别、回答和朗读。

- 隐私优先社交：附近相遇保持匿名，建立关系和交换联系方式都需要双方同意。

- 云端业务保护：身份验证、AI 密钥、社交关系、限流和数据删除都在云端处理。

当前边界：项目仍处于原型阶段。固件 OTA、量产级通信加密、功耗和 EMC 等仍需后续完善，PPT 中应标为“后续优化”。